## 1. インタネットとプロトコル

インタネットの意味は2つ

- Internet（固有名詞）：世界のネットワーク（私たちが使うインターネット）

- internet（一般名詞）：IP技術で相互接続されたネットワーク

### プロトコルとは

- 通信規約・通信手順のこと

- ネットワーク上で 情報を正しく理解するためのルール

例：

- 日本語 >> 日本語（同じプロトコル）

- 日本語 >> 手話

（プロトコル不一致 → 意味が伝わらない）

## 2. OSI基本参照モデル（7層）

OSI = Open Systems Interconnection（ISOが標準化）

実際のインタネットでは使われないが、概念理解に重要

### 各層の役割

- 物理層

- 0/1を電気信号で送る

- データリンク層

- 隣の機器との通信制御

- ネットワーク層

- 経路選択

- トランスポート層

- 正確なデータ転送・再送制御

- セッション層

- 通信の開始・終了（電話の通話イメージ）

- プレゼンテーション層

- データ形式の変換（2進 >> 文字）

- アプリケーション層

- メール・Webなどの通信機能提供

## 3. TCP/IPとは

- 実際のインタネットで使われている標準プロトコル

- OSIは「理論モデル」、TCP/IPは「実用モデル」

## 4. パケット交換方式

- データを 小さな単位（パケット） に分割して送信

- パケット = ボディ（データ）＋ ヘッダ（宛先など）

例：

災害時にSNSが使える理由

## 5. コネクション型とコネクションレス型

### コネクション型（TCP）

- 通信前に経路確立

- ACK（確認応答）あり

- 再送・並び替えあり → 信頼性高

### コネクションレス型（UDP, IP）

- 経路確立なし

- ACKなし（送りっぱなし）

- リアルタイム性重視（ライブ配信など）

## ６. IPアドレス

- ネットワーク上の 住所

- 機器ごとに ユニック

### IPv4

- 32ビット（例：133.92.xxx.xxx）

- 約 43億個

### IPv6

- 128ビット

- 約 3.4×10^38個